# USANDO O DRIVER GENÉRICO DO WINDOWS.

Estou utilizando o driver genérico do windows e sai muito papel ao final da impressão o que fazer? Utilizo Windows NT / 2000 / XP.

Para configurar a pagina no genérico / somente texto você deve fazer o seguinte: 

1. Vá em propriedades do genérico.
2. Guia Comandos de Impressora
3. Iniciar trabalho de impressão. 
4. Digite o seguinte: <1B>C<01> 

Obs.: A número 01 significa o número de linhas que a impressora irá avançar o papel. Se desejar ter um avanço de 10 linhas por exemplo coloque 0A. Outros comandos, (compactação de caracteres) podem ser adicionados ao comando de paginação. Caso o driver genérico somente texto não consiga adequar essas configurações você deverá utilizar a Dll desenvolvida pela Bematech para as mini-impressoras.

Estou utilizando o driver genérico do windows e sai muito papel ao final da impressão o que fazer? Utilizo Windows 9x / ME.

Para configurar a pagina no genérico / somente texto você deve fazer o seguinte: 

1. Vá em propriedades do genérico.
2. Opções. 
3. Iniciar trabalho de impressão. 
4. Aperte a tecla ALT + 27 e solte, aperte a tecla ALT + 67 e solte, e após pressionar novamente a tecla ALT  e digitar 001 no teclado numérico. 
5. A linha de comando ficará a seguinte <ESC>C^A

Obs.: A número 001 significa o número de linhas que a impressora irá avançar o papel. Outros comandos, (compactação de caracteres) podem ser adicionados ao comando de paginação.  Caso o driver genérico somente texto não consiga adequar essas configurações você deverá utilizar a Dll desenvolvida pela Bematech para as mini-impressoras.

Para impressoras (Epson) que ultrapassem o limite do papel (default 10 cpp), usar  o seguinte comando para configurar para 12 cpp (caracteres por polegada): <1B>!<1>

# INSTALAÇÃO DOS DRIVERS PARA IMPRESSORA BEMATECH

Arquivos que compõem a instalação:  (baixar de www.bematech.com.br)

MP2032.DLL 
BEMAIO.SYS 
BEMAIO.REG 

Observação: Para efetuar, apenas a instalação, o computador deve ser logado em modo Administrador. 

Como proceder: 

Para o Windows 98, Windows 95 ou Windows ME: 

A sua Aplicação utilizará, apenas, o arquivo MP2032.DLL. Os arquivos BEMAIO.SYS e BEMAIO.REG não são utilizados, portanto podem ser ignorados. 

Para o Windows NT, Windows 2000 ou Windows XP proceda como mostra abaixo: 

a) Copiar o arquivo BEMAIO.SYS para o diretório WINNT\SYSTEM32\DRIVERS. 
b) Executar o arquivo BEMAIO.REG, dando um duplo-clique sobre ele. Aparecerá a seguinte mensagem: 

Clique em OK. 

c) Copiar o arquivo MP2032.DLL para o diretório WINNT\SYSTEM32 ou para o diretório da Aplicação. 
d) Reiniciar o computador.

IMPORTANTE

Está instalação só é válida, apenas, para o Windows NT, Windows 2000 ou Windows XP. Para o Windows 95 ou Windows 98, será utilizada apenas o arquivo MP2032.DLL. Os arquivos BEMAIO.SYS e BEMAIO.REG, somente estão disponíveis para a DLL MP2032.DLL versão 3.3.0.0 ou superior. A porta paralela deve ser configura para o modo NORMAL, no setup do computador.

Problema: Já realizei a Copia do BEMAIO.SYS, Fiz Dois Clicks no BEMAIO.REG, Reiniciei o Computador e ainda assim a impressora não comunica na Porta Paralela.

Solução: Como a Porta Paralela é protegida pelo Sistema Operacional, pode ser que ainda necessite de alguns pequenos ajustes para funcionar, tudo isso pela limitação que sistemas operacionais Protegido (Win 2000, Win XP) possuem. Sendo assim Reinicie o Computador, entre no SETUP do computador (Geralmente pressionando a tecla "DEL" ao re-iniciar) e verifique em que modo esta a Porta Paralela, caso a mesma esteja em modo BI-DIRECIONAL, favor retirar deste modo, e colocar em Modo ECP. Caso seu computador não possua este modo deixar em modo NORMAL ou EPP.

Problema: OK, realizei todos os passos acima e ainda assim no Windows continua não se comunicando com a impressora.

Solução: Faça um Click com o Botão Direito no Ícone Meu Computador, escolha a Opção Propriedades, e a ficha "Hardware" , neste ficha escolha a Opção "Gerenciador de Dispositivos" , após isso selecione a opção "PORTAS" e a porta onde esta conectada a Impressora. Faça um click na Opção Configuração de Portas e deixe a paralela com a Seguinte Configuração: Nunca Usar Interrupção, conforme figura abaixo:

Pressione OK e Reinicie o Computador, efetue os testes normalmente.

-------------------